|  | INSTRUCTIVO PARA CONFIGURACIÒN SWITCH CAPA 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA: Enero 2010 | VERSIÓN: 1 | CÓDIGO: IN-506-012 | PÁGINAS: 1 DE 10 |
| MACROPROCESO: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |  | PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS |  |
| SUBPROCESO ASOCIADO: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  |

OBJETIVO:

Presentar los lineamientos a las personas responsables de la administración de servicios tecnológicos, para la configuración, administración y actualización del equipo CORE de la red de datos switch 3COM 5500G-EI.

ALCANCE:

El presente instructivo está basado en la instalación y configuración básica del equipo CORE de red de datos de la UPB, un equipo “3Com SuperStack 4 Switch 5500G-EI 24-Port” referencia 3CR17254-91, los comandos son compatibles con las series 4200G y 5500.  En caso de cambio del equipo CORE se debe validar si ésta documentación es pertinente o deba ser actualizada.  Para una descripción más detallada del uso y funcionamiento del equipo en mención remitirse al documento “3Com_S5500_Config-Guide_10014922-AA.pdf” suministrado por el fabricante.

POLÍTICAS GENERALES:

- Los equipos activos de red sólo deben ser manipulados y configurados por el personal responsable de la administración de la red de datos de la UPB

- Las claves de acceso a los equipos activos deben ser cambiadas semestralmente

- Se debe realizar una revisión anual de las versiones de I.O.S  disponibles y programar las respectivas actualizaciones en caso que el fabricante haya liberado versiones más recientes a las ya instaladas.

DEFINICIONES:

- WAN: Red de datos de área global (cobertura regional, nacional e internacional, incluye conectividad entre seccionales e Internet)

- LAN : Red de datos de área local (cobertura entre equipos de una misma seccional)

- VLAN’s: Redes de datos de área local virtuales ( permite la segmentación lógica de una misma red LAN en varias subredes virtuales), entre sus finalidades están mejorar la administración, rendimiento y control de los diferentes segmentos de red.

- Dirección IP: Es una serie de números (o caracteres hexadecimales) que identifica de manera lógica un computador o dispositivo en la red para posibilitar la comunicación con otros elementos igualmente conectados.

| REVISÓ Cargo: Jefe Departamento de Sistemas | APROBÓ Cargo: |
| --- | --- |
| Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como copia NO CONTROLADA |  |

- Router: Es un dispositivo de red cuya función es conectar físicamente dos o más redes, enrutando el tráfico entre ellas de acuerdo a los parámetros definidos por el administrador.

- Switch: Es un dispositivo de red cuya función es conectar físicamente dos o más dispositivos de una misma LAN.

- Switch Capa 3: Es un dispositivo de red que combina la funcionalidad de los switch y los routers permitiendo la segmentación de una misma red LAN en varias VLANS y facilitando el control de acceso entre ellas.

- Firewall: Elemento de red que permite bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas.

- Equipo activo: Conjunto de elementos de red tales como: switches, routers, Access point, firewall, entre otros, los cuales permiten que los equipos de cómputo intercambien información a través de la red de datos.

- Servidor: Equipo de cómputo con características superiores en cuanto a procesamiento, rendimiento y almacenamiento, usado con el propósito de albergar servicios informáticos.

| No. | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN GRÁFICA | PROCEDIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | Profesional en Administración lógica de la Red de Datos y Servidores |  | CONECTARSE AL EQUIPO A TRAVÉS DE PUERTO DE CONSOLA: Se debe establecer una conexión a través del puerto de consola del equipo activo y un PC con puerto serial y un cable de consola requerido para éste tipo de conexión. Para la primera conexión no se solicita password. |
| 02 | Profesional en Administración lógica de la Red de Datos y Servidores |  | CREAR ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN E INGRESAR A MODO DE EDICIÓN DE LA MISMA Con el comando “dir” se puede visualizar los archivos almacenados en la memoria flash, los archivos requeridos para el arranque del equipo se identifican con un asterisco en la izquierda, el archivo de configuración se identifica con la extensión cfg y puede tener cualquier nombre. - Para crear un nuevo archivo de configuración digite el comando: save nombre_archivo.cfg - Para hacer que el equipo inicie con ése archivo de configuración use el comando: startup saved-configuration archivo.cfg Cuando el prompt equipo tiene el nombre entre signos “< >” significa que está en modo de visualización, para ingresar al modo de edición digitar el comando “system-view” y para retornar nuevamente al modo de visualización use el comando “quit” TIPS: - Algunos comandos como el “dir” solo funciona en modo de visualización. - Puede usar la tecla de tabulación para completar comandos. - La tecla flecha arriba muestra los comandos usados previamente. - El signo interrogante “?” muestra la lista de comandos que se pueden usar |
| 03 | Profesional en Administración lógica de la Red de Datos y Servidores |  | CONFIGURACIÓN DE LOS NIVELES Y CLAVES DE ACCESO Para crear los usuarios locales con sus niveles de acceso puede editar y copiar en modo de edición de comando las siguientes líneas local-user admin password [cipher¦simple] xxx service-type ssh telnet terminal level 3 local-user manager password [cipher¦simple]xxx service-type ssh telnet terminal level 2 local-user monitor password [cipher¦simple]xxx service-type ssh telnet terminal level 1 user-interface aux 0 authentication-mode scheme set authentication password [cipher¦simple]xxx user-interface vty 0 4 authentication-mode scheme set authentication password [cipher¦simple]xxx idle-timeout 60 0 Donde : - La expresión “cipher” significa almacenar la clave en modo cifrado y “simple” en texto claro. (recomendado usar modo cifrado) - La expresión xxx representa el password TIPS: - Con el comando “display current-configuration” el se muestra la configuración actual del equipo activo. - El sistema también reconoce los comandos con sus iniciales por ej: “disc cur”. |
| 04 | Profesional en Administración lógica de la Red de Datos y Servidores |  | IDENTIFICAR EL(LOS) SERVIDOR(ES) DHCP - Si utiliza servidores DHCP debe relacionarlos con un número entero entre 0 y 19 para posteriormente asignarlos a cada interfaz de red creada. El comando para esto es: dhcp-server <0-19> ip [IP del servidor] |
| 05 | Profesional en Administración lógica de la Red de Datos y Servidores |  | CREAR LAS VLAN’s - Para cada VLAN que desee crear, edite y ejecute las siguientes líneas, asignando el ID, descripción y nombre correspondiente. vlan 1 description default name default vlan 2 description ESTUDIANTES name ESTUDIANTES |
| 06 | Profesional en Administración lógica de la Red de Datos y Servidores |  | CREAR LAS INTERFACES DE RED A CADA VLAN Y DEFINIR EL SERVIDOR DHCP - Para asignar la dirección o direcciones de red a cada VLAN edite y ejecute las siguientes líneas, asignando la dirección IP y la máscara correspondiente según sea el caso. interface Vlan-interface[#] description [default] ip address [ip] [mask] ip address [ip] [mask] sub ip address [ip] [mask] sub - La(s) línea(s) con la expresión “sub”, sólo se utilizan si requiere crear subinterfaces de red en una misma Vlan. - En este mismo paso se puede dentro de cada interfaz definir que servidor DHCP va a atender las solicitudes, es posible configurar varios servidores DHCP pero sólo se recomienda asignar uno sólo a cada interfaz ejemplo: interface Vlan-interface2 dhcp-server 0 # interface Vlan-interface3 dhcp-server 1 |
| 07 | Profesional en Administración lógica de la Red de Datos y Servidores |  | CONFIGURAR LOS PUERTOS DEL SWITCH Después de configurar las interfaces de red se puede proceder a configurar los puertos, teniendo en cuenta si son puertos para cliente final o para cascada con otro switch. El switch modelo 5500G-EI cuenta en su parte frontal con 24 puertos GigabitEthernet (10/100/1000) y cuatro módulos SFP (para fibras) y en la parte posterior tiene opción de adicionar módulos con diferentes características, el adquirido por la UPB es un módulo de 8 puertos SFP Para configurarlos el equipo los identifica con el nombre del puerto “interface GigabitEthernet” mas tres números separados por “/” de la forma a/b/c en donde: - a: generalmente es 1, corresponde a la unidad correspondiente al equipo, en caso de configuración de switches apilados. - b: corresponde a 0 si el puerto es frontal y 1 si es posterior. - c: identifica el número del puerto. Los puertos que van a usuario final o a una sola VLAN sin etiqueta se identifican como “port access", los puertos que se desean configurar en cascada se definen como “port hybrid” y los puertos que se desean dejar sólo en la VLAN DEFAULT, no lleva ninguno de los dos comandos. Para configurar un puerto de usuario final use el siguiente comando: interface GigabitEthernet1/[0¦1]/[#puerto] port access vlan [ID VLAN] ejemplo: interface GigabitEthernet1/0/1 port access vlan 2 Para configurar un puerto en cascada: interface GigabitEthernet1/[0¦1]/[#puerto] port link-type hybrid port hybrid vlan [ID VLAN] to [ID VLAN] tagged port hybrid vlan 1 untagged undo shutdown /* para iniciar la interfaz ejemplo: interface GigabitEthernet1/0/1 port link-type hybrid port hybrid vlan 2 to 14 tagged port hybrid vlan 1 untagged undo shutdown |
| 08 | Profesional en Administración lógica de la Red de Datos y Servidores |  | CONFIGURAR LA ROUTA POR DEFAULT Y RUTAS ESTÁTICAS Es necesario identificar en todos equipos activos una dirección IP que sirva como ruta default para indicarle al equipo a donde remitir los paquetes que van a direcciones no conocidas. El comando para la ruta por default es el siguiente: ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 [ip próximo salto] El comando para la rutas estáticas es el siguiente: ip route-static [red destino] [máscara de red][ip próximo salto] description [descripción - opcional] Para el caso específico de la UPB se tiene configurada la ruta por default hacia el firewall y una ruta estática para enviar las conexiones a RENATA en forma transparente hacia el router de TELECOM de la siguiente manera: ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.146.36.2 ip route-static 190.15.0.0 255.255.0.0 10.153.56.2 preference 60 description RENATA |
| 09 | Administrador de servicios tecnológicos |  | CONFIGURAR LISTAS DE CONTROL DE ACCESO (ACL) Clasificación de las ACL para éste switch: - INTEGER<2000-2999> ACL básica: compara wildcards de la dirección origen únicamente - INTEGER<3000-3999> ACL avanzada: Compara wildcards de origen y destino y puertos - INTEGER<4000-4999> ACL de L2 - INTEGER<5000-5999> ACL definidas por el usuario a nivel de frame o de encabezado de paquetes En resumen para la UPB creamos las listas de control de acceso o ACL se crean en tres pasos: - Definir la lista con su número de clasificación - Crear las reglas - Asignarlas a los puertos trunk del switch Los siguientes comandos resumen los tres pasos ejecutados para la configuración requerida para la UPB: acl number 3000 rule 1 permit IP source 10.153.56.0 0.0.0.7 destination 10.150.66.0 0.0.0.255 rule 2 permit IP source 10.153.56.0 0.0.0.7 destination 10.150.68.0 0.0.0.255 rule 3 permit IP source 10.153.56.0 0.0.0.7 destination 10.150.70.0 0.0.0.255 rule 4 permit IP source 10.153.56.0 0.0.0.7 destination 10.150.72.0 0.0.0.255 rule 5 deny IP source 10.153.0.0 0.0.255.255 destination 10.150.66.0 0.0.0.255 rule 6 deny IP source 10.153.0.0 0.0.255.255 destination 10.150.68.0 0.0.0.255 rule 7 deny IP source 10.153.0.0 0.0.255.255 destination 10.150.70.0 0.0.0.255 rule 8 deny IP source 10.153.0.0 0.0.255.255 destination 10.150.72.0 0.0.0.255 rule 9 deny IP source 10.152.0.0 0.0.255.255 destination 10.150.66.0 0.0.0.255 rule 10 deny IP source 10.152.0.0 0.0.255.255 destination 10.150.68.0 0.0.0.255 rule 11 deny IP source 10.150.70.0 0.0.0.255 destination 10.150.66.0 0.0.0.255 rule 12 deny IP source 10.150.70.0 0.0.0.255 destination 10.150.68.0 0.0.0.255 rule 13 deny IP source 10.150.70.0 0.0.0.255 destination 10.150.72.0 0.0.0.255 rule 14 deny IP source 10.150.72.0 0.0.0.255 destination 10.150.66.0 0.0.0.255 rule 15 deny IP source 10.150.72.0 0.0.0.255 destination 10.150.68.0 0.0.0.255 rule 16 deny IP source 172.16.6.0 0.0.0.255 destination 10.150.66.0 0.0.0.255 rule 17 deny IP source 172.16.6.0 0.0.0.255 destination 10.150.68.0 0.0.0.255 rule 18 permit IP source 10.152.166.56 0 destination 10.150.66.76 0 rule 19 permit IP source 10.150.66.76 0 destination 10.152.166.56 0 Para aplicarla a los puertos se repite esta instrucción por cada puerto trunk interface GigabitEthernet1/[0¦1]/[#puerto] packet-filter inbound ip-group [ID ACL] ejemplo: interface GigabitEthernet1/1/1 packet-filter inbound ip-group 3000 interface GigabitEthernet1/1/2 packet-filter inbound ip-group 3000 Para modificar una regla es preciso eliminar la ACL y volverla a crear, para eliminarla primero se debe remover de cada puerto trunk con el siguiente comando: interface GigabitEthernet1/[0¦1]/[#puerto] undo packet-filter inbound ip-group [ID ACL] ejemplo: interface GigabitEthernet1/1/1 undo packet-filter inbound ip-group 3000 interface GigabitEthernet1/1/2 undo packet-filter inbound ip-group 3000 Y finalmente eliminar la ACL completa así undo acl number 3000 |
| 10 | Profesional en Administración lógica de la Red de Datos y Servidores |  | GUARDAR LA CONFIGURACIÓN En este modelo de switch los cambios no se almacenan en la flash automáticamente, esto hace en el momento de reiniciar el equipo se ejecute la última configuración almacenada, por tanto es preciso actualizar dicha configuración cada vez que se realice cambios con el comando: save [nombre_archivo_configuracion.cfg] |