1.  PROPÓSITO

Establecer las medidas preventivas mínimas necesarias para desarrollar trabajos que empleen escaleras y su utilización de una manera segura y responsable, con el objetivo de orientar al trabajador para evitar situaciones y condiciones de riesgo y/o accidentes.

- ALCANCE

EL presente documento deberá ser distribuido, difundido y aplicado en todos los trabajos que la compañía ejecute, tanto en los talleres, bodegas, obradores, o cualquier otro tipo de instalaciones donde se ejecuten labores

## 3.  DEFINICIONES

- EPP:  Elementos o Elementos de Protección Personal

- EPC’s:  Equipos o Elementos de Protección Colectiva

- SISO:  Seguridad Industrial  y Salud Ocupacional

- APR : Análisis Preventivo de Peligros

4.  INSTRUCCIONES

4.1. Escaleras de Mano

Las escaleras de mano o portátiles deberán usarse cuidadosamente, solo para trabajos de corta duración, evitando exigirlas más de lo que su estabilidad y resistencia pueden permitir.

Toda escalera deberá ser inspeccionada como mínimo, una vez por mes cuando estén en obra, utilizando para eso el Reporte de Inspección de Escaleras.

4.2. Tipos o Modelos de Escalera:

Escalera simple de un tramo: Escalera portátil no auto soportada y no ajustable en longitud, compuesta de dos largueros.

4.3. Escalera doble de tijeras: La unión de las secciones se realiza mediante un dispositivo metálico de articulación que permite su plegado. La abertura entre las hojas debe estar limitada por un sistema eficaz de modo tal que estando la escalera abierta los peldaños se hallen en posición horizontal.

4.4. Escalera extensible: Es una escalera compuesta de dos simples superpuestas y cuya longitud varía por el desplazamiento de un tramo sobre otro.

4.5. Escalera transformable: Es una escalera extensible de dos o tres tramos (mixta de una doble y extensible).

4.6. Escalera mixta con rótula: La unión de las secciones se realiza mediante un dispositivo metálico de articulación que permite su plegado.

- Toda escalera medirá un ancho mínimo de 40 cm. y sus peldaños no estarán a mas de 30 cm. de separación uno de otro.

- La escalera deberá estar asegurada contra cualquier flexión o movimientos laterales.

- Las escaleras portátiles: se utilizan solamente para el ascenso y descenso hacia y desde los puestos de trabajo, quedando totalmente prohibido el uso de las mismas como puntos de apoyo para realizar trabajos.

- El ascenso y/ o descenso de una escalera de mano deberá hacerse siempre con las manos libres de elementos, debiendo asirse el trabajador con ambas manos.

- Las escaleras óptimas son aquellas construidas con materiales sintéticos, (fibra de vidrio) ya que son ligeras de peso aislantes frente a corriente eléctrica y muy resistente a los ácidos y productos corrosivos. Sin embargo en los casos en que sea necesario construir escaleras manuales, es recomendable que sean construidas con materiales y en forma tal que permitan su uso en forma segura, a fin de evitar accidentes por deformaciones, roturas, desplazamientos, desprendimientos, etc. Las mismas no podrán sobrepasar los 6 metros de longitud y tener un espacio entre peldaños superior a los 30 cm. Cuando el material utilizado para su construcción sea madera, la misma no será pintada, salvo con recubrimiento transparente o tratamiento de conservación con aceite de linaza, que permita observar defectos o deterioros del material.

- Los largueros serán siempre de una sola pieza. Ejemplo de construcción de escaleras:

Las escaleras deberán estar en buen estado en todo momento; el usuario deberá inspeccionarlas antes de cada uso.

4.7. Punto de apoyo

- Las superficies sobre las que se apoyan las escaleras deberán ser planas, suficientemente resistentes y no deslizantes.

- La ausencia de una sola de estas condiciones puede causar graves accidentes. No constituyen apoyos seguros las paredes y muros recién pintados, los canalones de lluvia, las columnas redondas o delgadas, los mástiles, los postes, ángulos de edificios, etc.

- La inmovilización de la parte superior de la escalera debe hacerse por medio de una cuerda que amarre uno de los peldaños y lo fije a la estructura de apoyo.

- Las escaleras deberán sobrepasar al menos en 1 metro, el punto de apoyo superior.

- La distancia entre el apoyo de una escalera y la vertical, debe ser la cuarta parte de la longitud de la escalera, hasta su punto de apoyo superior.

4.8. Escaleras extensibles

Las escaleras extensibles deben estar equipadas con dispositivos de enclavamiento y correderas mediante las cuales se pueden alargar, acortar o enclavar en cualquier posición, asegurando estabilidad y rigidez.

Los peldaños de los tramos superpuestos deben coincidir formando escalones dobles.

Los cables, cuerdas o cabos de las escaleras extensibles deben estar bien amarrados y contará con un mecanismo o dispositivo de seguridad que evite su desplazamiento longitudinal accidental.

Será obligatorio que la superposición entre ambos tramos sea como

- REFERENCIAS

- D.S. 16998 – Decreto Supremo de la Ley General Del Trabajo

- Guía BS 8800 – Para la implementación  de  Sistema  de  Gestión  de  Seguridad  y  Salud   Ocupacional

6. REGISTRO DE DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO

| ### EMITIDA A | ### FECHA | ### FIRMA RECIBIDO |
| --- | --- | --- |
| Director Comercial |  |  |
| Directora de Compras |  |  |
| Jefe de Bodega |  |  |
| Directora de recurso Humano |  |  |
| Directora Administrativa |  |  |
| Coordinadora HSQ |  |  |

7. HISTORIAL DE REVISIONES

| VERSION | FECHA | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 00 | 03/07/12 | Liberado para su implementación. |