1.  OBJETIVO

Realizar trabajos de levantamientos de cargas manual, con el protocolo de seguridad necesario para evitar accidentes y enfermedades profesionales.

- ALCANCE

Este instructivo se debe aplicar en las áreas de bodega o donde se realicen trabajos de carga y descarga

## 3.  DEFINICIONES

- Carga: cualquier objeto susceptible de ser movido. Se considerarán también carga los materiales o equipos que se manipulen por medios mecánicos, pero que requieran aún del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva.

- Manipulación de cagas: cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios  trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje,  la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

4.  INSTRUCCIONES

4.1. Levantamiento y porte adecuado

El levantamiento y el traslado son operaciones físicamente agotadoras, y el riesgo de accidente es permanente, en particular de lesión de la espalda y de los brazos. Para evitarlo, es importante poder estimar el peso de una carga, el efecto del nivel de manipulación y el entorno en que se levanta. Es preciso conocer también la manera de elegir un método de trabajo seguro y de utilizar dispositivos y equipo que hagan el trabajo más ligero

| Posición de la espalda y del cuerpo |  |
| --- | --- |

El objeto debe levantarse cerca del cuerpo, pues de otro modo los músculos de la espalda y los ligamentos están sometidos a tensión, y aumenta la presión de los discos intervertebrales.

Deben tensarse los músculos del estómago y de la espalda, de manera que ésta permanezca en la misma posición durante toda la operación de levantamiento

| Posición de las piernas |  |
| --- | --- |

Acérquese al objeto. Cuanto más pueda aproximarse al objeto, con más seguridad lo levantará. Separe los pies, para mantener un buen equilibrio.

| Posición de los brazos y sujeción |  |
| --- | --- |

Trate de agarrar firmemente el objeto, utilizando totalmente ambas manos, en ángulo recto con los hombros. Empleando sólo los dedos no podrá agarrar el objeto con firmeza.

Proceda a levantarlo con ambas manos, si es posible

| Levantamiento hacia un lado |  |
| --- | --- |

Cuando se gira el cuerpo al mismo tiempo que se levanta un peso, aumenta el riesgo de lesión de la espalda. Coloque los pies en posición de andar, poniendo ligeramente uno de ellos en dirección del objeto. Levántelo, y desplace luego el peso del cuerpo sobre el pie situado en la dirección en que se gira

| Levantamiento por encima de los hombros |  |
| --- | --- |

Si tiene que levantar algo por encima de los hombros, coloque los pies en posición de andar. Levante primero el objeto hasta la altura del pecho. Luego, comience a elevarlo separando los pies para poder moverlo, desplazando el peso del cuerpo sobre el pie delantero.

La altura del levantamiento adecuada para muchas personas es de 70-80 centímetros. Levantar algo del suelo puede requerir el triple de esfuerzo

Las personas que a menudo levantan cosas conjuntamente deben tener una fuerza equiparable y practicar colectivamente ese ejercicio. Los movimientos de alzado han de realizarse al mismo tiempo y a la misma velocidad.

4.2. Los pesos máximos recomendados por la Organización Internacional del Trabajo son los siguientes:

Hombres: ocasionalmente 50 kg, repetidamente 25 kg.

Mujeres:    ocasionalmente 25 kg, repetidamente 11.5 kg.

Si le duele la cabeza, no levante absolutamente nada. Una vez pasado el dolor, comience la tarea con cuidado y hágala gradualmente.

| Porte |  |
| --- | --- |

Las operaciones de porte repercuten sobre todo en la parte posterior del cuello y en los miembros superiores, en el corazón y en la circulación. Lleve los objetos cerca del cuerpo. De esta manera, se requiere un esfuerzo mínimo para mantener el equilibrio y portar el objeto. Los objetos redondos se manejan con dificultad, porque el peso está separado del cuerpo. Cuando se dispone de buenos asideros, se trabaja más fácilmente y con mayor seguridad. Distribuya el peso por igual entre ambas manos.

Las operaciones de porte son siempre agotadoras. Compruebe si el objeto puede desplazarse mediante una correa transportadora, sobre ruedas o un carrito. Compruebe que no trata de desplazar un objeto demasiado pesado para usted, si existen asideros adecuados, si éstos se encuentran a la distancia apropiada, si hay sitio para levantar y portar el objeto, si no está resbaladizo el piso, si no hay obstáculos en su camino y si el alumbrado es suficiente. A menos que estén bien concebidos, los escalones, las puertas y las rampas son peligrosos.

| Ropa |  |
| --- | --- |

La ropa no debe ser tan suelta, tan larga o amplia que resulte peligrosa. Debe protegerse las manos con guantes, que le ayudarán además a sujetar bien el objeto. El calzado debe ser con punta de acero. La parte superior debe proteger los pies de los objetos que caigan. Para el levantamiento mecánico, es esencial un casco. Este debe ajustarse firmemente, de manera que no pueda desprenderse en el momento vital ni obstruir su visión.

4.3. Trabajador

- Antes de empezar la maniobra,  se debe, verificar que los accesos por donde se va a transitar estén libres de obstáculos

- Se debe asegurar la estabilidad de las cargas que reposan en los estantes para evitar caídas de las mismas sobre el operario que transite o este acomodando las cargas nuevamente.

- Debe realizar una inspección para controlar las condiciones del medio de trabajo tales como , el suelo irregular,  resbaladizo  o con obstáculos y  la existencia suficiente de espacio libre para manipular correctamente la carga

## 4.4. NORMAS GENERALES PARA EL LEVANTAMIENTO DE CARGA EN LA EMPRESA ELECTROINDUSTRIAL S.A.

- Se debe levantar  un máximo de 25 kilogramos de carga compacta para hombres; para las mujeres, será de 11,5 kilogramos de carga compacta de acuerdo a su aptitud física, sus conocimientos y experiencia.

- Las distancias del transporte de carga no deberán exceder los 200 mts

- Se debe regular un ritmo de trabajo de 60 minutos por actividad con un descanso prolongado de 5 min con la posibilidad de cambio de tarea.

- No se permitirá el levantamiento de objetos pesados a personas enfermas del corazón, a las que padecen hipertensión arterial, las que han sufrido de alguna lesión pulmonar, a las mujeres en estado de embarazo, a las personas que han sufrido de lesiones en las articulaciones o que padecen de artritis.

## 4.5. Todo el Personal en Tránsito

Tiene la obligación de reportar al Jefe de Área o a su Jefe Inmediato o al Residente SISO; cuando:

- No se cumplan las  recomendaciones descritas anteriormente

- Las condiciones de los pisos  no estén optimas ”resbaladizos”

- No se cumpla con dejar el área limpia y ordenada

Reporta al Residente, Jefe de Área  o su Jefe Inmediato, cualquier anomalía observada al término de la maniobra, por ejemplo:

- Que no se hayan estabilizado las cajas en los estantes

- Que no haya quedado limpia la zona

- Que no hayan respetado las capacidades de carga y distancias mínimas propuestas

## 4.6. Jefe de Turno o Jefe de Área, Residentes

- Puede suspender cualquier actividad, en caso de que no se cumpla con los lineamientos del presente instructivo

- REFERENCIAS

Manual de Prevención de Riesgos Laborales Manipulación de Cargas Dirección de Prevención y Salud Laboral

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas (INS)

6. REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO

| ### EMITIDA A | ### FECHA | ### FIRMA RECIBIDO |
| --- | --- | --- |
| Director Comercial |  |  |
| Directora de Compras |  |  |
| Jefe de Bodega |  |  |
| Directora de recurso Humano |  |  |
| Directora Administrativa |  |  |
| Coordinadora HSQ |  |  |

7. HISTORIAL DE REVISIONES

| VERSION | FECHA | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 00 | 09/04/12 | Liberado para su implementación. |