1.  PROPÓSITO

Establecer las medidas e instrucciones preventivas mínimas necesarias para desarrollar trabajos con herramientas de mano, de una manera segura y responsable, con el objetivo orientar al trabajador para evitar situaciones y condiciones de riesgo y/o accidentes.

- ALCANCE

El presente documento deberá ser distribuido, difundido y aplicado en todos los proyectos que la compañía ejecute, tanto en los talleres, bodegas, obradores, o cualquier otro tipo de instalaciones donde se desarrollen las actividades

## DEFINICIONES

- EPP :  Elementos o Elementos de Protección Personal

- EPC’s :  Equipos o Elementos de Protección Colectiva

- HS: Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

- APR :  Análisis Preventivo de Peligros

4. PROCEDIMIENTO / INSTRUCCIONES

4.1. GENERALIDADES

- Los supervisores en general deberán controlar que las herramientas en uso estén en buen estado y sean utilizadas correctamente.

- El responsable de la bodega debe retirar de uso aquellas herramientas que no estén en buen estado y mantenerlas segregadas hasta que se resuelva su destino final.

- Los operarios deben verificar cuando retiran herramientas de la bodega, que las mismas se encuentran en buen estado de uso (no aceptando las halladas defectuosas).

La mayoría de los accidentes con herramientas se debe al manejo inadecuado y al mantenimiento deficiente, ya que:

- El orden y la limpieza son esenciales a todo buen trabajo

- Las herramientas manuales, mecánicas o equipo similar, deberán estar en condiciones seguras de operación.

- El mantenimiento debe ser sistemático. Si una herramienta no funciona en forma adecuada, deberá ser removida de inmediato y no se podrá volver a utilizar hasta que no este reparada y en buen funcionamiento.

- Si viene equipada con elementos de resguardo, estos deberán ser utilizados.

- Se deberán utilizar las herramientas apropiadas para cada trabajo.

- A los mangos y manillas se le deberán revisar astillas, cabeza suelta o floja, rebarbas, grietas y roturas.

- Si se utiliza una llave, verificar que la misma ajuste bien en la tuerca para que no zafe.

- En áreas con peligro de incendio tener precaución con las chispas “se deberán usar herramientas antichispa”.

- Cuando posean punta o filo deberán trasladarse en estuches o fundas apropiadas.

- Las llaves ajustables para tubo, de casquillo y delanteras no deberán usarse cuando las quijadas estén desgastadas.

- Los que tienen herramientas a su cargo cuando no las estén usando deberán tenerlas limpias y guardadas en lugar seguro.

- No se deben dejar herramientas ni materiales sueltos en plataformas elevadas o durante la ejecución de trabajos en altura.

- Cuando se ejecuten trabajos en altura, la persona debe subir con sus herramientas contenidas en un bolsa resistente o en un cinturón porta herramientas, o en un recipiente.

- Las herramientas de gran porte, como barretas, llaves cadena, palancas, stilson, u otras deben ser almacenadas y dispuestas adecuadamente, no simplemente arrinconadas en una esquina.

- Los mangos de madera de martillos, combos, hachas, azadones, picotas, y otras herramientas de percusión, deben estar fijados a la cabeza pro medio de cuñas metálicas.

4.2. No se deberán utilizar herramientas en funciones para las cuales no fueron diseñadas

Ejemplo:

- Destornilladores, como palanca o cincel.

- Pinzas, como llaves.

- Llaves y palas, como palanca.

- Cuchillos, cinceles y formones, como destornillador o palanca.

4.3. Herramientas Eléctricas

- Deberán estar conectadas a tierra o ser de doble aislamiento.

- Los cables de las extensiones deberán ser del tipo trifilar.

- Todos los cables de fuerza se deberán revisar frecuentemente para buscar roturas en los aislantes.

- Cuando se usan en zonas mojadas usar plataformas aislantes, guantes dieléctricos, etc.

4.4. Montaje de la piedra en Esmeriles y Amoladoras

No se permitirá:

- El esmerilado en los laterales de las ruedas abrasivas.

- Presionar demasiado la pieza contra la piedra (especialmente cuando esta fría).

- Trabajar con piedra deformada (rectificar con máxima precaución).

- La rectificación de las superficies irregulares con barras, tubos, varillas, etc.

- El uso de la amoladora sin antes colocarse las antiparras.

- La utilización de la amoladora sin la correspondiente protección del disco.

Las piedras se deben almacenar en lugares secos y aireados, separadas por expansores, clasificadas según su tamaño.

- REFERENCIAS

- Norma ( NTP 392,393)

- Norma (ISS,2001),

- Norma (STIHL,2005)

6. REGISTRO DE DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO

| ### EMITIDA A | ### FECHA | ### FIRMA RECIBIDO |
| --- | --- | --- |
| Director Comercial |  |  |
| Directora de Compras |  |  |
| Jefe de Bodega |  |  |
| Directora de recurso Humano |  |  |
| Directora Administrativa |  |  |
| Coordinadora HSQ |  |  |

7. HISTORIAL DE REVISIONES

| VERSION | FECHA | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 00 | 03/07/12 | Liberado para su implementación. |