1.  PROPÓSITO

Este Instructivo tiene por objeto determinar la calidad de las condiciones de trabajo que requiere cada puesto y ejercer las acciones para lograr que éstas favorezcan la productividad, el clima laboral y el bienestar de los trabajadores de acuerdo con las normas  de ergonomía.

Establecer los planes, y ejecutar las acciones que garanticen el desarrollo del trabajo dentro de las normas de seguridad e higiene requerida, todos estos elementos bajo la aplicación del procedimiento para el análisis y descripción de los puestos de trabajo diseñado en la organización

- ALCANCE

Aplica para los sitios de trabajo en oficina de Electroidustrial S.A.

## 3.  DEFINICIONES

Ergonomía:

Ciencia y conjunto de las técnicas y conocimientos que se ocupan del hombre en actividad, y que son necesarios para la adaptación de productos, situaciones de trabajo, útiles, máquinas, dispositivos, materiales de trabajo, ambiente, condiciones de vida relativas a la arquitectura, al transporte y al entorno.

Condiciones Termohigrométricas:

Son las condiciones físicas ambientales de temperatura, humedad y ventilación en las que se desarrolla el trabajo.

Sistema de trabajo

Sistema que comprende la combinación de personas y medios de trabajo, actuando en conjunto sobre el proceso de trabajo, para llevar a cabo una actividad laboral, en un espacio de trabajo, sometidos a un determinado ambiente de trabajo y bajo unas condiciones impuestas por la tarea a desempeñar.

4. PROCEDIMIENTO / INSTRUCCIONES

# 4.1. RESPONSABILIDADES

## a) GERENTE.

- Generar las directrices para los diseños de puestos de trabajo, y, revisar y aprobar los procedimientos.

- Establecer los recursos necesarios

## b) DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

- Ejecutar los recursos e implementar los conceptos del área S&SO para la construcción y remodelación, variación y adecuación de nuevos sitios de trabajo.

## c) COORDINADOR HSQ.

- Elaborar, modificar y hacer seguimiento al cumplimiento del procedimiento.

- Hacer inspección de los sitios de trabajo en virtud de los principios del diseño de puestos de trabajo.

- Establecer planes de acción y hacer seguimiento a la ejecución.

## d) TODOS LOS CARGOS

- Hacer buen uso de los elementos que hagan parte de cada sitio de trabajo.

# 4.2. METODOLOGÍA

Para la elaboración de este procedimiento se tuvo en cuenta La norma UNE 81-425-91: "Principios ergonómicos a considerar en el proyecto de los sistemas de trabajo" (ISO 6385-1981) dice, en el apartado "campos de aplicación", que: los principios ergonómicos que se especifican en esta norma europea se aplican al proyecto de las condiciones de trabajo óptimas en relación con el bienestar de la persona, su salud y a su seguridad, teniendo en cuenta la eficiencia tecnológica y económica, para llevar a cabo una actividad laboral, en un espacio de trabajo, sometidos a un determinado ambiente de trabajo y bajo unas condiciones impuestas por la tarea a desempeñar.

A partir de estos principios, se centran las necesidades de diseño de los elementos del equipo de trabajo.

Tabla 1. Factores y Elementos Básicos considerados en el Diseño del Sitio de Trabajo:

| EQUIPO DE TRABAJO | ENTORNO DE TRABAJO | ORGANIZACIÓN DE TRABAJO |
| --- | --- | --- |
| Pantalla | Espacio | Elementos de oficina y materiales |
| Soporte de Monitor | Iluminación | Consulta y participación de los trabajadores |
| Teclado y portateclados | Reflejos y deslumbramientos | Desarrollo del trabajo diario |
| Mesa o superficie de trabajo | Ruido | Pausas y cambios de actividad |
| Documentos | Vibraciones |  |
| Silla | Emisiones Electromagnéticas |  |
| Cableado | Condiciones termohigrométricas |  |
| Equipos portátiles |  |  |
| Postura de Trabajo |  |  |

## 4.3. EQUIPO DE TRABAJO

A la hora de diseñar el puesto de trabajo se consideran las condiciones antropométricas generales de acuerdo con las características de la población colombiana.

### 4.4. Condiciones Generales:

- Para el trabajo en posición sentado, se habilita el suficiente espacio para alojar los miembros inferiores y para permitir los cambios de postura en el transcurso de la actividad. Las medidas del espacio para los miembros inferiores son mínimo de 60 cm de ancho por 65/70 de profundidad.

- Espacio suficiente para permitir al usuario el acceso al mismo sin dificultad, así como para que pueda tomar asiento y levantarse con facilidad. En la disposición de los puestos se debe tiene en cuenta la organización de la actividad, la interacción de los grupos, las necesidades de comunicación y lo relativo a los planes de emergencia.

- Distribución del puesto de una forma racional, con los cables del equipo canalizados, con longitudes adecuadas, con suficientes tomas de luz, etc.

- Se considera la lateralidad del sujeto, a efectos de diseño del equipo y colocación de material de trabajo.

A continuación se analizan los distintos elementos que componen el equipo de trabajo.

### a) Pantalla

En la norma técnica UNE-EN 29241.3 se encuentran una serie de recomendaciones para las pantallas de ordenador. Algunos requisitos no son directamente verificables por el usuario, aunque, a través de las especificaciones del fabricante, se pueden contrastar. (ver tabla 2)

Tabla 2. Características de la pantalla

- Tamaño y resolución: según tipo de tarea y distancia de visión - Luminancia y contraste: posibilidad de ajuste - Control de reflejos: acondicionamiento del entorno - Intervención en la pantalla Distancia de lectura: superior a 40 mm Ángulo de línea de visión (figura 1) Ángulo de visión (figura 2)

Figura 1. Ángulo de la línea de visión

FIGURA 2. Ángulo de visión

### b) Soporte de monitor

La movilidad del monitor debe permitir la rotación horizontal libre (90°) y una inclinación vertical de 15° aproximadamente, siendo aconsejable la regulación de la altura.

El soporte del monitor aumenta la posibilidad de movilidad de la pantalla. Esto favorece la adopción de posturas correctas al disponer de regulación suficiente para colocar el monitor en la altura adecuada (la altura de la primera línea de la pantalla no debe estar por encima del nivel de los ojos).

Las recomendaciones ergonómicas vigentes implican a este elemento (ver figura 1 y 2), puesto que resulta determinante a la hora de orientar la pantalla hacia un ángulo de visión óptimo o entre los límites recomendados (40°).

### c) Teclado

Este elemento debe permitir al trabajador localizar y usar las teclas con rapidez y precisión, sin que le genere molestias o disconfort. Además, debe permitir la movilidad e independencia respecto al resto del equipo, y es necesario posibilitar su reubicación conforme a los cambios de tarea o de postura del usuario.

Respecto al ratón, debido a su uso, cada vez más generalizado y continuo, hay que destacar algunas características que se han de tener en cuenta:

- Debe adaptarse a la curva de la mano.

- Se debe utilizar tan cerca del lado del teclado como sea posible.

- Se debe sujetar entre el pulgar y el cuarto y quinto dedos. El segundo y el tercero deben descansar ligeramente sobre los botones del ratón.

- Debe permitir el apoyo de parte de los dedos, mano o muñeca en la mesa de trabajo, favoreciendo así la precisión en su manejo.

- Se mantendrá la muñeca recta (utilizar un reposabrazos, si es necesario).El manejo del ratón será versátil y adecuado a diestros y zurdos.

### d) La mesa o superficie de trabajo

Las medidas permiten que el equipo de trabajo se pueda colocar correctamente. Para tareas generales de oficina, las medidas aproximadas mínimas de la superficie, pueden ser de 80 cm por 120 cm. Puede ser necesaria una anchura algo mayor a fin de asegurar que entre el teclado y el borde libre de la mesa quede una distancia de 5 a 10 cm., actuando así ese espacio de reposamanos.

También se tiene en cuenta la altura de la mesa con relación a la altura de la silla y de las personas usuarias.

En el caso de usar una bandeja ajustable de teclado, ésta debe cumplir los siguientes criterios: posibilidad de ajuste y regulación a las medidas antropométricas de los usuarios, adaptación al cambio de postura (de pie y sentado), adaptabilidad al mobiliario o equipo de trabajo y movilidad del usuario. Esta bandeja, teniendo en cuenta criterios de diseño (Norma ISO 9241-5) como son el ajuste, el cambio de postura, la adaptabilidad y la movilidad, permite:

- Situar el teclado y el ratón a una altura y en una posición más adecuada a las características antropométricas del trabajador; facilitando el apoyo de los pies sobre el suelo.

- Trabajar de pie o sentado, fomentando así el confort de la espalda, reduciendo la carga muscular y los problemas musculoesqueléticos.

- Soportar correctamente el cuerpo y cambiar de posición, favoreciendo la circulación.

- Utilizar el equipo diversas personas con características físicas diferentes, permitiendo, debido a la versatilidad en sus ajustes, cambios de postura y movimientos frecuentes. Además, proporciona una correcta posición de las muñecas.

### e) Documentos

Con el fin de evitar una carga visual inútil, los documentos que se usen deben de responder a unas características:

- Se debe leer el texto del documento sin que presente dificultad.

- El documento ha de estar a una distancia igual a la existente del ojo a la pantalla.

- No es adecuado trabajar con documentos que estén dentro de transparencias de protección.

f) Silla

Las recomendaciones de diseño del asiento quedan recogidas en la Guía de PVD. (tabla 4). Hoy en día es habitual la utilización de asientos con apoyabrazos, ya que éstos facilitan el cambio de postura y reducen la carga muscular de la zona cuello-hombro. Es recomendable que sean ajustables en altura, especialmente en puestos que deban ser ocupados por más de una persona (por rotación o por turnicidad), de manera que se asegure que cumplen su función y no obligan a posturas forzadas de los brazos, por una altura excesiva o del cuerpo, por altura insuficiente.

Tabla 4. Requisitos de la silla

- La altura del asiento debe ser ajustable. - El respaldo debe tener una suave prominencia para apoyar la zona lumbar. Su altura e inclinación deben ser ajustables. - La profundidad del asiento debe ser regulable, de tal forma que se pueda utilizar eficazmente el respaldo, sin que el borde del asiento presione las piernas. - Todos los mecanismos de ajuste deben ser fácilmente manejables desde la posición sentada y estar construidos a prueba de cambios no intencionados. - Se recomienda la utilización de sillas dotadas de ruedas. La resistencia de las ruedas debe evitar desplazamientos involuntarios.

### g) Cableado

Se deben tener en cuenta algunas consideraciones en este aspecto:

- La disposición del cableado en el lugar de trabajo no debe representar una condición subestándar en las zonas de circulación.

- Se recomienda que los enchufes y los tomacorrientes tengan el menor recorrido posible.

- El acceso a las conexiones principales debe ser fácil.

- No se recomienda conectar más de tres enchufes por toma.

- Utilizar puestas a tierra y diferenciales de alta sensibilidad.

- El cableado de transmisión de datos ha de estar separado del cableado eléctrico.

- Se debe realizar mantenimiento de las conexiones y del propio cableado, de forma que la seguridad del trabajador quede garantizada

- REFERENCIAS

- UNE-EN 29241 - «Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos».

- UNE-EN-ISO 9241 - «Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos».

- UNE 81-425-91. - «Principios ergonómicos a considerar en el proyecto de los sistemas de trabajo».

- NIOSH Alternative keyboards. U.S. Department of Health and Human Services, 1997.

6. REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO

| ### EMITIDA A | ### FECHA | ### FIRMA RECIBIDO |
| --- | --- | --- |
| Director Comercial |  |  |
| Directora de Compras |  |  |
| Jefe de Bodega |  |  |
| Directora de recurso Humano |  |  |
| Directora Administrativa |  |  |
| Coordinadora HSQ |  |  |

7. HISTORIAL DE REVISIONES

| VERSION | FECHA | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 00 | 03/07/12 | Liberado para su implementación. |