1.  PROPÓSITO

Realizar trabajos en alturas, con las normas de seguridad necesarias para evitar accidentes.

- ALCANCE

Este procedimiento aplica, en todas las áreas de la planta, y/o obras donde se realicen trabajos en alturas mayores a 2 mts., que requieran de escaleras portátiles, andamios, plataformas elevadas y otros equipos similares.

## 3.  DEFINICIONES

## Sistema de detención de caídas: Conjunto de equipos de protección individual enlazados entre sí y destinados a parar una caída. Debe contener como mínimo un arnés de seguridad, una línea de seguridad, un absorbedor de choque y un conector a un punto de anclaje

- Anclaje: Punto seguro de fijación para líneas de vida, líneas de seguridad o dispositivos de desaceleración. Es el punto que soporta finalmente la fuerza de la caída.

- Arnés de seguridad: Conjunto de correas que se ponen alrededor del tronco y los muslos y que posee anillos de enganche en la parte de atrás para sujetar el arnés a otras partes del sistema

- Conectores: Piezas usadas para conectar partes de un sistema de detención contra caídas. Pueden ser componentes independientes como los carabineros o mosquetones, o integrados a alguna parte del sistema como los anillos en “D” que están cosidos al arnés de seguridad.

- Dispositivo de desaceleración (o absolvedor de choque): Cualquier mecanismo que sirva para disipar la energía durante una caída.

- Línea de seguridad: Banda o cuerda flexible usada para asegurar el arnés a una línea de vida, a un dispositivo de desaceleración o directamente a un punto de anclaje. También se conoce como eslinga o lanyard.

- Línea de vida: Cuerda que sirve para la fijación directa o indirecta de un arnés de seguridad, una línea de seguridad o de un dispositivo de desaceleración. Puede ser vertical u horizontal; en material sintético o cable de acero.

- Línea de vida auto retráctil: Sistema con mecanismo retraible para la cuerda que sirve para la fijación directa o indirecta de un arnés de seguridad, Puede ser en material sintético o cable de acero.

- •Protección contra caídas: Componentes o métodos para prevenir lesiones o fatalidades debido a una caída. Puede ser de dos tipos: Individual, como el sistema de detención o restricción de caídas; o colectiva como las barandas de protección, mallas de seguridad, cercas o cubiertas.

3.1 GENERALIDADES

El trabajador encargado de realizar un trabajo en altura, es el  solicitante del “permiso para trabajar en Altura “:  el Jefe Inmediato de este trabajador, es el  Autorizante del Permiso y el responsable de que se realice este trabajo utilizando el equipo de seguridad y protección personal necesario; adicionalmente, tanto el trabajador como el Jefe Inmediato, deben conocer el manejo del equipo para uso de andamios, equipo suspendido de acceso,  montacargas y  las limitaciones de esta clase de maniobras.

La barrera de protección consiste en un acordonamiento del área ya sea con letrero o una cinta de plástico que indique “Peligro” o “No Pase”, para impedir el paso a personal no autorizado mientras se realiza la maniobra.

Se concede el permiso para trabajar en alturas en la fecha indicada, con duración de un turno o mayor a un turno, si el trabajo lo inicia y concluye la misma persona.

En el caso de trabajos o maniobras con duración mayor a un turno,  se  deberán hacer Permisos Nuevos Completos, si es que los trabajos o maniobras los va a continuar otra persona y/o si se suspendieron por más de un turno.

Para el caso de los contratistas que se encuentren trabajando dentro de la Planta, se considera que el responsable que contrate los trabajos, es el autorizante y el solicitante es el Residente o jefe de dicho contratista.

Se considera como una maniobra en altura: todo trabajo que se realiza a una altura mayor de 2.0 mts. Sobre el nivel del piso o sobre cualquier  plataforma, sin importar la altura de ella. Una plataforma es el área protegida por barandales.

3.1.1. EXCLUSIVO PARA CONTRATISTAS

Todo coordinador deberá velar o asegurarse que todo trabajador o contratista que labore expuesto a los riesgos de trabajos en altura, deberá usar un arnés o cinturón de seguridad con todos sus accesorios (hebillas, aros, etc.), asegurados alrededor de la cintura y fijado a una eslinga o cabo de vida.

El cabo de vida del cinturón o arnés de seguridad, deberá estar sujeto de manera tal, que de caerse el trabajador, éste quedará aproximadamente a 60 cms. (2 pies) por debajo del sitio de trabajo y asegurado más arriba del punto de operación, a un anclaje o componente estructural capaz de resistir la caída de cualquier persona.

El trabajador deberá inspeccionar minuciosamente el cinturón o arnés y el cabo de vida, antes del inicio de cada jornada, asegurándose que los mismos no tengan puntos débiles que puedan hacerlos fallar.

Los materiales, equipos y herramientas a ser usados en los trabajos de altura, deberán ser amarrados o atados para evitar su caída durante el traslado y uso en el sitio de trabajo.

Están terminantemente prohibidas las bromas, chistes o juegos mientras se trabaja en altura.

Cuando haya amenaza de condiciones atmosféricas adversas (lluvias, viento, truenos, relámpagos, etc.), se deberá suspender todo tipo de labor en altura y el trabajador deberá trasladarse a un sitio seguro.

Reportar inmediatamente al coordinador cualquier violación a este procedimiento o condición insegura para realizar el trabajo.

4.  INSTRUCCIONES Y RESPONSABILIDADES

## 4.1. Trabajador

- Para realizar un trabajo en altura, debe recurrir a su Jefe Inmediato o al Residente SISO, para que reciba las instrucciones y recomendaciones necesarias.

- Antes de empezar la maniobra, debe colocar las barreras de protección, verificando que los accesos a los diferentes niveles queden despejados

- Debe realizar el trabajo, teniendo presente siempre el cumplimiento de los anteriores requerimientos

## 4.1.2. Normas Generales para el Trabajo en Alturas.

- Si se trabaja a más de 1,50 mts se requiere de un permiso de trabajo y uso de barandales  de lo contrario solo se acordonaría el área de trabajo  con avisos de precaución.

- En las maniobras en que se necesita estar “colgado” o “suspendido”, se debe usar necesariamente una canastilla o  un Equipo suspendido de acceso.

- Cuando se usen escaleras en plataformas o rejillas arriba del nivel de piso, éstas deben estar amarradas

a) Al terminar el trabajo debe:

- Quitar las barreras de protección

- Desmontar y guardar las canastillas, andamios, escaleras y demás implementos  que haya usado.

- Dejar limpia y organizada  el área.

- Dar aviso  al Residente o Jefe inmediato.

## b) Jefe Inmediato

- Diligencia y autoriza el permiso y supervisa que se cumpla con lo indicado. “ solo para contratistas”

- Es responsable de la maniobra, hasta la terminación del trabajo

- Debe  estar capacitado  en el conocimiento para uso de andamios, canastillas, equipo suspendido y montacargas.

- Ordena la instalación de barreras de protección en los niveles por debajo del área donde se va a efectuar la maniobra y la colocación del acordonamiento del área con la leyenda “Peligro”  y/o  “No Pase”.

- Verificar la terminación del trabajo y la limpieza del área

## c) Todo el Personal en Tránsito

Tiene la obligación de reportar al Jefe de Área o a su Jefe Inmediato o al Residente SISO; cuando:

- No se cumplan las  recomendaciones descritas anteriormente

- No estén colocadas las barreras de protección.

- No se cumpla con dejar el área limpia y ordenada

Reporta al Residente, Jefe de Área  o su Jefe Inmediato, cualquier anomalía observada al término de la maniobra, por ejemplo:

- Que no se hayan desmontado los implementos del trabajo.

- Que no haya quedado limpia la zona.

- Que hayan dejado olvidados cualquier material o refacción nuevos o usados.

## d) Jefe de Turno o Jefe de Área, Residentes

- Puede suspender cualquier maniobra en altura, en caso de que no se cumpla con los lineamientos del presente Procedimiento

- REFERENCIAS

- Programa de Protección contra Caídas de conformidad con la Resolución 3673/08

- INSHT de España. Guía orientativa para la selección y utilización de EPI contra caídas de altura.

- Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Construction safety and health outreach program. Mayo 2012

6. REGISTRO DE DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO

| ### EMITIDA A | ### FECHA | ### FIRMA RECIBIDO |
| --- | --- | --- |
| Director Comercial |  |  |
| Directora de Compras |  |  |
| Jefe de Bodega |  |  |
| Directora de recurso Humano |  |  |
| Directora Administrativa |  |  |
| Coordinadora HSQ |  |  |

7. HISTORIAL DE REVISIONES

| VERSION | FECHA | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 00 | 15/03/12 | Liberado para su implementación. |