ANEXO A. PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO ELABORACÓN DE PRODUCTOS

FLUJOGRAMA ELABORACION DE JAMON; Manual de procedimientos. Versión: 1; Código: MPE05.

| Tiempos de proceso (min) | Etapas | Variables de control |
| --- | --- | --- |
|  | PESAJE DE MATERIAS PRIMAS SECAS | Peso de materias primas de acuerdo a la formulación |
|  | TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS |  |
|  | PESAJE DE MATERIA PRIMA CARNICA | Peso de materias primas de acuerdo a la formulación |
|  | MOLIENDA | Carne res por disco 8 mm, carne cerdo disco tres ojos |
|  | MEZCLADO | 35 minutos de tiempo de mezclado, T°<12°C |
|  | EMBUTIDO | Peso de cada unidad embutida: 6 kg |
|  | MOLDEADO |  |
|  | COCCIÓN | 20-25 minutos, temperatura agua: 75°C |
|  | ENFRIAMIENTO | Tiempo mínimo: 120 minutos, T° interna: 35°C |
|  | REFRIGERACIÓN | T° Refrigeración 0-6 °C, T° interna mínima pdto6°C |
|  | TAJADO | Espesor de tajada: 30 tajadas por libra, velocidad de cuchilla |
|  | EMPAQUE | En las diferentes presentaciones: 250 gr, 500 gr, 2500 gr |
|  | SELLADO AL VACIO | Presión vació equipo: mínimo 12 mbar, (97-102 vació), tiempo sellado 2,5 seg |
|  | ALMACENAMIENTO | T° Refrigeración 0-6 °C |
|  | DISTRIBUCION | Tiempos de entrega, T° transporte |

| Elaborado por: Ing. Jorge Andrés Castaño | Aprobado por: Orlando Lizcano León |
| --- | --- |
| Octubre 2007 | Octubre 2007 |

|  | FLUJOGRAMA ELABORACION DE CHORIZO | Manual de Procedimientos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 1 | Código: MPE03 |

| Tiempos de proceso (min) | Etapas | Variables de control |
| --- | --- | --- |
|  | PESAJE DE MATERIAS PRIMAS SECAS | Peso de materias primas de acuerdo a la formulación |
|  | TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS |  |
|  | PESAJE DE MATERIA PRIMA CARNICA | Peso de materias primas de acuerdo a la formulación |
|  | CORTAR BLOQUES CARNE DE RES |  |
|  | MOLIENDA | Carne por disco 10 mm, grasa por disco 8 mm |
|  | MEZCLADO | 25 minutos de tiempo de mezclado, T°<12°C |
|  | EMBUTIDO | Calibre de acuerdo a la referencia chorizo: 28 (desmanado - pequeño- longaniza), 30(longaniza paq), natural (saravena, ecopetrol, campestre), 26 (pincho) |
|  | AMARRADO | Medidas de amarrado de productos: |
|  | COCCIÓN | 20-25 minutos, temperatura agua: 75°C |
|  | SECADO | 10 -15 minutos, temperatura interna: 78-80 °C |
|  | DUCHADO |  |
|  | ENFRIAMIENTO | Tiempo mínimo: 20 minutos, T° interna: 35°C |
|  | REFRIGERACIÓN | T° Refrigeración 0-6 °C, T° interna mínima pdto6°C |
| Empacado desmanado (5 unid), pequeño( 5y 10 unid), longaniza *Lb, Pincho(9 y 18 unid), saravena (6 unid) |  | Empacado de acuerdo a la referencia de productos: longaniza paq, ecopetrol (2500 gr), campestre(20 unidades) |
| EMPAQUE |  | EMPAQUE A GRANEL |
| Presión vació equipo: mínimo 12 mbar, (97-102 vació), tiempo sellado 2,5 seg | SELLADO AL VACIO |  |
|  | ALMACENAMIENTO | T° Refrigeración 0-6 °C |
|  | DISTRIBUCION | tiempos de entrega, T° transporte |

| Elaborado por: Ing. Jorge Andrés Castaño | Aprobado por: Orlando Lizcano León |
| --- | --- |
| Octubre 2007 | Octubre 2007 |

|  | FLUJOGRAMA ELABORACION DE SALCHICHA |  |  | Manual de Procedimientos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Versión: 1 |  | Código: MPE01 |  |  |
| Tiempos de proceso (min) |  | Etapas |  |  | Variables de control |  |  |
|  |  | PESAJE DE MATERIAS PRIMAS SECAS. | Peso de materias primas de acuerdo a la formulación |  |  |
|  |  | TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS |  |  |  |  |  |
|  |  | PESAJE DE MATERIA PRIMA CARNICA |  |  | Peso de materias primas de acuerdo a la formulación |  |  |
|  |  | CUTEADO |  |  | 10 Minutos de tiempo de mezclado, T°<12°C |  |  |
|  |  | EMBUTIDO |  |  |  |  |  |
|  |  | FORMADO |  |  | Calibre de acuerdo a la referencia chorizo: 18 (Super), 15 (mini y esterilla), 22(Long), 24 (manguera), 20(manguera), 19(manguera alifan) |  |  |
|  |  | SECADO |  |  | 20-25 minutos, temperatura 50 -60 °C |  |  |
|  |  | COCCION |  |  | 10 -15 minutos, temperatura interna: 78-80 °C |  |  |
|  |  | DUCHADO |  |  |  |  |  |
|  |  | ENFRIAMIENTO |  |  | Tiempo minimo: 20 minutos, T° interna: 35°C |  |  |
|  |  | REFRIGERACIÓN |  |  | T°Refrigeracion 0-6 °C, T° interna minimapdto6°C |  |  |
|  |  | EMPAQUE |  |  | Empacado de acuerdo a las referencias: Super(11 unid), Esterilla (15 unid), Long(9 unid), Mini (12 y 24 unid), manguera (13 y 26 unid), manguera (7, 14 y 15 unid) |  |  |
|  |  | SELLADO AL VACIO |  |  | Presión vació equipo: mínimo 12 mbar, (97-102 vació), tiempo sellado 2,5 seg |  |  |
|  |  | ALMACENAMIENTO |  |  | T° Refrigeración 0-6 °C |  |  |
|  |  | DISTRIBUCION |  |  | Tiempos de entrega, T° transporte |  |  |
| Elaborado por: Ing. Jorge Andrés Castaño |  |  | Aprobado por: Orlando Lizcano León |  |  |  |  |  |
| Octubre 2007 |  |  | Octubre 2007 |  |  |  |  |  |

|  | FLUJOGRAMA ELABORACION DE MORTADELA | Manual de procedimientos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 1 | Código: MPE04 |

| Tiempos de proceso (min) | Etapas | Variables de control |
| --- | --- | --- |
|  | PESAJE DE MATERIAS PRIMAS SECAS | Peso de materias primas de acuerdo a la formulación |
|  | TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS |  |
|  | PESAJE DE MATERIA PRIMA CARNICA | Peso de materias primas de acuerdo a la formulación |
|  | CUTEADO | 10 minutos de tiempo de mezclado, T°<12°C |
|  | EMBUTIDO | Peso de masa: 4 Kg. |
|  | SECADO | 90 - 120 minutos, temperatura 50 -60 °C |
|  | COCCION | 90 - 120 minutos, temperatura interna: 76°C |
|  | DUCHADO |  |
|  | ENFRIAMIENTO | Tiempo minimo: 120 minutos, T° interna: 35°C |
|  | REFRIGERACIÓN | T°Refrigeracion 0-6 °C, T° interna minimapdto6°C |
|  | TAJADO | Espesor de tajada : 30 tajadas por libra, velocidad de cuchilla |
|  | EMPAQUE | En las diferentes presentaciones: 250 gr, 500 gr |
|  | SELLADO AL VACIO | Presión vació equipo: minimo 12 mbar, (97-102 vacio), tiempo sellado 2,5 seg |
|  | ALMACENAMIENTO | T°Refrigeracion 0-6 °C |
|  | DISTRIBUCION | tiempos de entrega, T° transporte |

| Elaborado por: Ing. Jorge Andrés Castaño | Aprobado por: Orlando Lizcano León |
| --- | --- |
| Octubre 2007 | Octubre 2007 |

|  | FLUJOGRAMA ELABORACION DE SALCHICHON | Manual de Procedimientos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 1 | Código: MPE02 |

| Tiempos de proceso (min) | Etapas | Variables de control |
| --- | --- | --- |
|  | PESAJE DE MATERIAS PRIMAS SECAS | Peso de materias primas de acuerdo a la formulación |
|  | TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS |  |
|  | PESAJE DE MATERIA PRIMA CARNICA | Peso de materias primas de acuerdo a la formulación |
|  | CORTAR BLOQUES CARNE DE RES |  |
|  | MOLIENDA | Carne por disco 10 mm, grasa por disco 8 mm |
|  | MEZCLADO | 25 minutos de tiempo de mezclado, T°<12°C |
|  | EMBUTIDO | Control de peso de acuerdo a la referencia: aliflex libra (510 gr), aliflex kg (1020 gr), Ahumados fibrosa Lb (550 gr), Ahumados fibrosa Kg (1100 gr), Ahumados amismock Lb ( 530 gr), Ahumado amismock Kg (1060 gr) |
|  | AMARRADO |  |
|  | COCCIÓN | 150 - 180 minutos, T° interna 78°C durante una hora |
| SALCHICHONES SIN MERMA | SECADO | 10 -15 minutos, temperatura interna: 78-80 °C |
|  | AHUMADO | Humo natural , minimo 2 horas |
|  | ENFRAMIENTO | Tiempo minimo: 20 minutos, T° interna: 35°C |
|  | CORTADO DE PUNTAS Y CONTEO |  |
|  | ALMACENAMIENTO Y REFRIGERACIÓN | T°Refrigeracion 0-6 °C, T° interna minimapdto6°C |
|  | DISTRIBUCION | Tiempos de entrega, T° transporte |

| Elaborado por: Ing. Jorge Andrés Castaño | Aprobado por: Orlando Lizcano León |
| --- | --- |
| Octubre 2007 | Octubre 2007 |

|  | FLUJOGRAMA ELABORACION DE CABANO | Manual de Procedimientos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 1 | Código: MPE07 |

| Tiempos de proceso (min) | Etapas | Variables de control |
| --- | --- | --- |
|  | PESAJE DE MATERIAS PRIMAS SECAS | Peso de materias primas de acuerdo a la formulación |
|  | TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS |  |
|  | PESAJE DE MATERIA PRIMA CARNICA | Peso de materias primas de acuerdo a la formulación |
|  | MOLIENDA | Carne por disco 10 mm, grasa por disco 8 mm |
|  | MEZCLADO | 25 minutos de tiempo de mezclado, T°<12°C |
|  | EMBUTIDO | Calibre 21 |
|  | COCCIÓN | 10-15 minutos, temperatura agua: 75°C |
|  | SECADO | 45-60 minutos, temperatura interna: 78-80 °C |
|  | AHUMADO | Humo natural mínimo 2 horas |
|  | ENFRIAMIENTO | Tiempo mínimo: 120 minutos, T° interna: 35°C |
|  | REFRIGERACIÓN | T° Refrigeración 0-6 °C, T° interna mínima pdto6°C |
|  | EMPACADO | Tiras de 500 gr. |
|  | ALMACENAMIENTO | T° Refrigeración 0-6 °C |
|  | DISTRIBUCION | Tiempos de entrega, T° transporte |

|  | FLUJOGRAMA ELABORACION DE HAMBURGUESA | Manual de Procedimientos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 1 | Código: MPE06 |

| Tiempos de proceso (min) | Etapas |  | Variables de control |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PESAJE DE MATERIAS PRIMAS SECAS |  | Peso de materias primas de acuerdo a la formulación |  |
|  | TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS |  |  |  |
| ALISTAMIENTO Y PESAJE DE VERDURAS |  |  |  |  |
|  | PESAJE DE MATERIA PRIMA CARNICA |  | Peso de materias primas de acuerdo a la formulación |  |
| ESCALDADO DE VERDURAS | MOLIENDA |  | Carne res por disco 8 mm, carne res disco tres ojos |  |
|  | MEZCLADO |  | 35 minutos de tiempo de mezclado, T°<12°C |  |
|  | EMBUTIDO |  | Peso de cada unidad embutida: 6 Kg. |  |
|  | COCCIÓN |  | 120- 150 minutos, temperatura agua: 75°C |  |
|  | ENFRIAMIENTO |  | Tiempo mínimo: 120 minutos, T° interna: 35°C |  |
|  | REFRIGERACIÓN |  | T° Refrigeración 0-6 °C, T° interna mínima pdto6°C |  |
|  | TAJADO. | espesor de tajada:6 tajadas por libra |  |
|  | EMPAQUE |  | en presentaciones de 500 gr |  |
|  | SELLADO AL VACIO |  | Presión vació equipo: mínimo 12 mbar, (97-102 vació), tiempo sellado 2,5 seg |  |
|  | ALMACENAMIENTO |  | T° Refrigeración 0-6 °C |  |
|  | DISTRIBUCION |  | Tiempos de entrega, T° transporte |  |
| Elaborado por: Ing. Jorge Andrés Castaño |  | Aprobado por: Orlando Lizcano León |  |  |
| Octubre 2007 |  | Octubre 2007 |  |  |